DIGITĀLĀ RINDAS SISTĒMA

Kafejnīca pie universitātes

Pilna tehniskā specifikācija un ieviešanas plāns

| Versija: | 1.0 |
| --- | --- |
| Dokuments: | Digitālā rindas sistēma — Kafejnīcas projekts |
| Mērķgrupa: | Kafejnīcas īpašnieks, tehniskais apkopes atbildīgais |
| Statuss: | Gatavs ieviešanai |

# Satura rādītājs

Nodaļa 1  —  Ievads un projekta konteksts .................................................. 3

Nodaļa 2  —  Risinājuma arhitektūra un komponenti ................................... 5

Nodaļa 3  —  Aparatūras saraksts ar cenām ................................................. 6

Nodaļa 4  —  Programmatūras analīze un izvēle ........................................... 7

Nodaļa 5  —  Izstrādes vide: tehnoloģijas un konfigurācija ........................ 10

Nodaļa 6  —  Tīkla konfigurācija (ieskaitot gaiteņa ekrānu) .................... 14

Nodaļa 7  —  Fāžu ieviešanas plāns ........................................................... 15

Nodaļa 8  —  Katra ekrāna apraksts un darbības loģika ............................ 17

Nodaļa 9  —  Testēšanas plāns un gadījumi ................................................ 19

Nodaļa 10 —  Darbinieku apmācība un standarta operācijas ...................... 22

Nodaļa 11 —  Budžets un atdeves analīze ..................................................... 24

Nodaļa 12 —  Riski un to mazināšana .......................................................... 25

Nodaļa 13 —  Atbalsts un tehniskā apkope ................................................... 26

Nodaļa 14 —  Secinājumi ................................................................................ 27

# 1. Ievads un projekta konteksts

## 1.1 Pētnieciskie jautājumi

Šis projekts atbild uz diviem galvenajiem pētnieciskajiem jautājumiem:

- Kā mazā kafejnīcā var ieviest digitālu rindas pārvaldības sistēmu ar minimālām izmaksām un bez atkarības no interneta savienojuma?

- Kā nodrošināt informācijas attēlošanu ārpus kafejnīcas telpas, ja ārējā tīkla izmantošana nav atļauta?

## 1.2 Nozares konteksts

Digitālās rindas pārvaldības sistēmas (Queue Management Systems jeb QMS) tiek plaši izmantotas ātrās ēdināšanas un kafejnīcu nozarē visā pasaulē. McDonald's, KFC un Subway globālajos tirgos, kā arī lielveikalu kasēs ir ieviestas ciparu rindas sistēmas, kas ir pierādījušas spēju samazināt klientu gaidas laiku par 20–40% un palielināt apmierinātību (Qminder Industry Report, 2023). Šis projekts pielāgo šo pieeju nelielas kafejnīcas mērogam, ar uzsvaru uz zemām izmaksām un pilnīgu offline darbību.

## 1.3 Esošās situācijas apraksts

Kafejnīca atrodas pie universitātes un lielāko apmeklētību pieregistrē pusdienlaika no 12:00 līdz 14:00. Šajā laika periodā ir konstatētas šādas sistemātiskas problēmas:

- Rindas haoss — klienti bāžas priekšā citiem, nav skaidras rindas kārtības

- Pasūtījumu nozušana — klients aiziet domājot, ka pasūtījums aizmirsts, bet tas vēl tiek gatavots

- Darbinieku noslogojums — personāls tērē lielu daļu laika atbildot uz klientu jautājumiem par statusu

- Atdzisušie pasūtījumi — gatavotā ēdiena atdzišana uz letes, jo klients nedzird vai neredz

- Gaiteņa informācijas trūkums — cilvēki nezina rindas garumu pirms ienāk kafejnīcā

## 1.4 Uzdevuma mērķis

Ieviest digitālu rindas pārvaldības sistēmu, kas:

- Nodrošina klientiem skaidru numuru un gaidīšanas informāciju

- Atbrīvo darbiniekus no atbildēšanas uz statusa jautājumiem

- Novērš pabeigtu pasūtījumu nozušanu

- Rada gaiteņa ekrānu bez universitātes tīkla izmantošanas

## 1.5 Dokumenta struktūra

Dokuments ir strukturēts šādi: nodaļās 2–3 aprakstīta sistēmas arhitektūra un nepieciešamā aparatūra; nodaļā 4 veikta programmatūras analīze un pamatota izvēle; nodaļā 5 detalizēti aprakstīta izstrādes vide ar koda fragmentiem; nodaļās 6–8 aprakstīta tīkla konfigurācija, ieviešanas plāns un katra ekrāna darbības loģika; nodaļā 9 dokumentēta testēšana; nodaļās 10–13 aprakstīta apmācība, budžets un apkope; nodaļā 14 sniegti secinājumi.

## 1.6 Panākumu kritēriji

| Metrika | Mērķis | Mērīšanas metode |
| --- | --- | --- |
| Rindas haoss | 0 incidenti/dienā | Darbinieku novērojums |
| Pasūtījumu nozušana | Samazināta par >80% | Atgriezto pasūtījumu skaits |
| Darbinieku laiks atbildēm | Samazināts par >70% | Laika uzskaite pirms/pēc |
| Klientu apmierinātība | Pozitīvas atsauksmes | Mutvārdu aptauja |
| Sistēmas pieejamība pusdienās | >99% | Monitorēšanas žurnāls |

# 2. Risinājuma arhitektūra un komponenti

## 2.1 Sistēmas pārskata shēma

Sistēma sastāv no 4 galvenajiem ekrānveidiem, kas visi savienoti vietējā tīklā (LAN):

| Komponente | Atrašanās vieta | Lietotājs | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| Kases terminālis | Ieeja kafejnīcā | Klients | Saņem numuru |
| Zāles ekrāns | Redzams visai telpai | Klients (gaida) | Redz, kura kārta |
| Virtuves displejs | Virtuve / lete | Darbinieks | Apstiprina gatavību |
| Gaiteņa ekrāns | Gaitenis ārpus kafejnīcas | Potenciāls klients | Redz rindas garumu |
| Servera dators (RPi) | Kafejnīcas telpa | Sistēma | Centralizē datus |

## 2.2 Vizuālā arhitektūra

Sistēmas komponentu savstarpējā mijiedarbība:

[Kases terminālis]   [Virtuves displejs]

|                     |

+-----> [SERVERIS] <--+

RPi 4 / Node.js

192.168.1.100:3000

|            |

[Zāles ekrāns] [Gaiteņa ekrāns]

(WebSocket)    (HTTP polling)

Tīkla infrastruktūra:

[Maršrutētājs] ---Ethernet---> [TP-Link AP] --WiFi--> [Gaiteņa ekrāns]

|

WiFi (WPA2)

|     |     |     |

RPi  Kase  Virt. Zāle

## 2.3 Datu plūsmas loģika

- Klients pieskaras kases terminālim → sistēma piešķir nākamo kārtas numuru

- Numurs reģistrēts serverī → virtuves displejā parādās jauns pasūtījums

- Darbinieks nospiež 'Gatavs' → zāles ekrāns sāk mirgot ar šo numuru

- Klients pienāk → darbinieks nospiež 'Izsniegt' → numurs noņemts no visiem ekrāniem

- Serveris ik 10 sekundes → gaiteņa ekrānam nosūta atjauninātu rindas datu kopu

## 2.4 Tīkla arhitektūra

SVARĪGI: Visi 4 ekrāni pieslēdzas JŪSU kafejnīcas WiFi tīklam, NEVIS universitātes tīklam. Universitātes tīkla ierobežojums NEATTIECAS uz šo risinājumu — jauns maršrutētājs izveido neatkarīgu privātu tīklu telpas robežās.

# 3. Aparatūras saraksts ar cenām

## 3.1 Minimālā konfigurācija

| # | Komponente | Modelis / Specifikācija | Sk. | Cena (EUR) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maršrutētājs | TP-Link Archer AX23 | 1 | 35–50 | WiFi 6, 3 LAN porti |
| 2 | Kases planšete | Android planšete 10 collas | 1 | 0–80 | Var izmantot esošo |
| 3 | Virtuves planšete | Android planšete 8–10 collas | 1 | 0–60 | Var izmantot esošo |
| 4 | Zāles TV/monitors | 32–43 collas TV ar HDMI | 1 | 0–150 | Var izmantot esošo |
| 5 | Zāles TV dators | Raspberry Pi 4 (2GB) + SD + korpuss | 1 | 55–75 | Pieveno pie TV HDMI |
| 6 | Gaiteņa ekrāns | 32 collas+ TV vai monitors | 1 | 60–120 | Universitātes piedāvājums |
| 7 | Gaiteņa tīkla piekļuve | TP-Link TL-WA801N | 1 | 20–30 | Pievieno ar Ethernet |
| 8 | Ethernet kabelis | Cat5e vai Cat6 | 1 rit. | 10–25 | Kafejnīca uz gaiteņa |
| 9 | Planšetes turētājs | Galda/sienas + slēdzenis | 2 | 15–30 | Kases un virtuves |
| 10 | UPS | APC Back-UPS 650VA | 1 | 60–80 | Servera aizsardzība |

Kopā minimālā konfigurācija: 255–670 EUR (atkarīgs no esošās aparatūras izmantošanas)

# 4. Programmatūras analīze un izvēle

## 4.1 Prasības programmatūrai

### Funkcionālās prasības

- Reāllaikā rindas numuru izdalīšana un rādīšana visiem ekrāniem

- Virtuves displejs ar 'Gatavs' un 'Izsniegt' pogām

- Zāles ekrāns ar lielu numuru un mirgošanu gatavības gadījumā

- Gaiteņa ekrāns ar rindas garumu — bez interneta atkarības

- Automātiska numuru restartēšana katru dienu

- Statistika: apkalpoti, gaida, gatavi, vidējais laiks

### Nefunkcionālās prasības

- Darbojas pilnīgi lokāli — nav atkarīgs no interneta

- Atbalsta vismaz 6 vienlaicīgus savienojumus

- Atjaunināšanas latence: ne vairāk kā 2 sekundes

- Darbojas uz Raspberry Pi 4 (2GB RAM, 1.8GHz CPU)

- Pieejams jebkurā modernā pārlūkprogrammā bez instalācijas

- Priekšroka bezmaksas vai vienreizēja maksājuma risinājumam

## 4.2 Analizēto risinājumu pārskats

| Risinājums | Tips | Cena | Offline | Konfigurējamība | Lietošanas vieglums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qminder | SaaS | No 0 EUR/mēn. | Nav | Vidēja | Augsta |
| Wavetec / QLess | SaaS | ~50 EUR/mēn. | Nav | Augsta | Vidēja |
| QueueFair | SaaS | No 0 EUR/mēn. | Daļēja | Vidēja | Augsta |
| Pašu risinājums (Node.js) | Lokāls | 0 EUR | Pilnīga | Pilnīga | Vidēja |
| iPad POS sistēmas | Aparatūra + abo. | 200+ EUR/mēn. | Daļēja | Zema | Augsta |

## 4.3 Detalizēts salīdzinājums

### SaaS risinājumi — priekšrocības un trūkumi

Priekšrocības:

- Ātri uzstādāmi bez IT

- Iebūvēta mobilā lietotne klientiem

- Tehniskais atbalsts no ražotāja

Trūkumi:

- Ikmēneša maksājums — ilgtermiņa izdevumi var sasniegt 600+ EUR/gadā

- Nav pilnīga offline atbalsta — ja pazūd internets, sistēma apstājas

- Gaiteņa ekrāna atbalsts nav standartā iekļauts

- Dati tiek glabāti ārējos serveros — privātuma jautājums

### Pašu izstrādāts risinājums (Node.js + WebSockets)

Priekšrocības:

- Pilnīga offline darbība — nav atkarīgs no interneta vispār

- Nulles izmaksas pēc uzstādīšanas — nav abonementu

- Pilnīga kontrole pār funkcijām un dizainu

- Gaiteņa ekrāna atjaunināšana darbojas lokāli

- Dati paliek tikai kafejnīcas tīklā

Trūkumi:

- Nepieciešama sākotnējā uzstādīšana (~4h ar IT atbalstu)

- Atjauninājumi jāveic manuāli

## 4.4 Izvēlētais risinājums un pamatojums

LĒMUMS: Tiek izvēlēts pašu izstrādāts risinājums uz Node.js + WebSocket pamata. Pamatojums: (1) Pilnīga offline darbība — kritiska prasība gaiteņa ekrānam; (2) Nulles ikmēneša izmaksas — investīcija atmaksājas < 1 mēnesī; (3) Visi dati paliek kafejnīcas tīklā; (4) Gaiteņa ekrāna uzdevums nav atrisināms ar SaaS bez papildus aparatūras.

## 4.5 Izvēlētā risinājuma tehniskās detaļas

| Komponente | Tehnoloģija | Versija | Loma sistēmā |
| --- | --- | --- | --- |
| Servera platforma | Node.js | 20.x LTS | HTTP serveris, biznesa loģika |
| Reāllaikā saziņa | Socket.IO (WebSocket) | 4.x | Momentāla ekrānu atjaunināšana |
| Saskarne (UI) | Vanilla HTML5 + CSS3 + JS | ES2022 | Visi 4 ekrānu skati |
| Datu glabāšana atmiņā | In-memory (RAM) | - | Aktīvās rindas stāvoklis |
| Datu saglabāšana | JSON fails (filesystem) | - | Dienas statistika, restartēšana |
| Servera OS | Raspberry Pi OS (Debian) | 12 Bookworm | RPi 4 darbība |
| Pārlūkprogramma ekrāniem | Chromium | 120+ | Visu ekrānu attēlošana |

# 5. Izstrādes vide: tehnoloģijas un konfigurācija

## 5.1 Servera aparatūra

| Parametrs | Vērtība | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Ierīce | Raspberry Pi 4 Model B | Galvenais servera dators |
| CPU | Broadcom BCM2711, 4x 1.8GHz ARM Cortex-A72 | Pilnīgi pietiekams |
| RAM | 2 GB LPDDR4-3200 | Minimums: 1GB, ieteicams: 2GB+ |
| Krātuve | 32 GB microSD (Class 10 / A1) | OS + sistēma + dati |
| Tīkls | Gigabit Ethernet + WiFi 5 (802.11ac) | Pievienots ar Ethernet |
| Barošana | 5V/3A USB-C (oficiālā RPi barošana) | Obligāti oriģināla |
| OS | Raspberry Pi OS Lite 64-bit (Debian 12) | Bez grafiskās saskarnes |

## 5.2 Programmatūras atkarības

| Pakotne | Versija | Instalācijas komanda | Nolūks |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 20.x LTS | nvm install 20 | JavaScript izpildes vide |
| npm | 10.x | Iekļauts Node.js | Pakotņu pārvaldnieks |
| express | ^4.18.x | npm install express | HTTP API serveris |
| socket.io | ^4.6.x | npm install socket.io | WebSocket savienojumi |
| pm2 | ^5.3.x | npm install -g pm2 | Procesa pārvaldnieks, auto-restart |
| fs (built-in) | - | - | Datu saglabāšana JSON failā |

## 5.3 Servera uzstādīšanas soļi

- Uzstādiet Raspberry Pi OS Lite no raspberrypi.com/software

- SSH piekļuve: ssh pi@192.168.1.100

- Nomainiet noklusējuma paroli: passwd

- Atjauniniet sistēmu: sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- Instalējiet Node.js: curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash - && sudo apt install nodejs

- Pārbaudiet: node --version — jābūt v20.x.x

- Instalējiet pm2: npm install -g pm2

- Lejupielādējiet sistēmu: cd ~ && git clone [repo] rinda && cd rinda && npm install

- Palaidiet: pm2 start server.js --name rinda

- Automātiska palaišana: pm2 startup && pm2 save

## 5.4 Klientu ekrānu vide

| Ekrāns | Ierīce | OS | Pārlūkprogramma | URL ceļš | Režīms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kases terminālis | Android planšete 10 collas | Android 10+ | Chrome 120+ | /kase | Kiosk (pinned) |
| Zāles ekrāns | Raspberry Pi 4 + TV | RPi OS Desktop | Chromium 120+ | /ekrans | Pilnekrāns (F11) |
| Virtuves displejs | Android planšete / dators | Android 10+ / Win 10+ | Chrome 120+ | /virtuve | Normāls |
| Gaiteņa ekrāns | TV ar SmartTV / HDMI mini-PC | Android TV / Win | Chrome 120+ | /gaitenis | Pilnekrāns |

## 5.5 Failu struktūra

| Fails / Mape | Nolūks |
| --- | --- |
| server.js | Galvenais serveris: Express HTTP + Socket.IO loģika |
| public/kase.html | Kases termināļa saskarne |
| public/ekrans.html | Zāles ekrāna saskarne |
| public/virtuve.html | Virtuves displeja saskarne |
| public/gaitenis.html | Gaiteņa ekrāna saskarne |
| data/queue.json | Pašreizējais rindas stāvoklis (diska rezerve) |
| data/stats.json | Dienas statistika |
| package.json | Projekta metadati un atkarības |

## 5.6 Galvenie koda fragmenti

### server.js — servera inicializācija un WebSocket notikumi

const express = require('express');

const http = require('http');

const { Server } = require('socket.io');

const fs = require('fs');

const app = express();

const server = http.createServer(app);

const io = new Server(server);

// Rindas stāvoklis atmiņā

let state = {

nextNumber: 1,       // Nākamais izdalāmais numurs

queue: [],           // Gaidīšanas rinda

readyOrders: [],     // Gatavi, gaida izsniegt

servedToday: 0       // Apkalpoti šodien

};

// Klients saņem numuru

socket.on('take_number', () => {

const num = state.nextNumber++;

state.queue.push({ number: num, time: Date.now() });

io.emit('state_update', state);

});

// Darbinieks apstiprina gatavību

socket.on('mark_ready', (num) => {

state.readyOrders.push(num);

io.emit('state_update', state);

io.emit('order_ready', num); // Zāles ekrāns sāk mirgot

});

// Darbinieks izsniedz pasūtījumu

socket.on('mark_done', (num) => {

state.queue = state.queue.filter(q => q.number !== num);

state.readyOrders = state.readyOrders.filter(n => n !== num);

state.servedToday++;

saveState();

io.emit('state_update', state);

});

### kase.html — numura pieprasījums

const socket = io();

function takeNumber() {

socket.emit('take_number');

}

socket.on('your_number', (num) => {

document.getElementById('number').textContent = num;

document.getElementById('ticket').style.display = 'block';

document.getElementById('btn').style.display = 'none';

});

### gaitenis.html — gaiteņa aptaujas mehānisms (polling)

// Gaiteņa ekrāns izmanto vienkāršu HTTP polling

// WebSocket nav nepieciešams — 10s latence ir pietiekama

async function refreshStatus() {

const res = await fetch('/api/status');

const data = await res.json();

document.getElementById('count').textContent = data.queueLength;

document.getElementById('wait').textContent =

data.queueLength === 0

? 'Rindas nav — nāciet uzreiz!'

: '~' + (data.queueLength * 2) + ' min gaidīšana';

}

setInterval(refreshStatus, 10000);

refreshStatus();

## 5.7 Izstrādes un testēšanas vide

- Izstrādes dators: Windows 11 / macOS ar Node.js 20.x

- Kods versiju kontrolē: Git (lokāls repozitorijs)

- Testēšana lokāli: node server.js → http://localhost:3000

- Pārnese uz RPi: scp vai git pull caur SSH

- Testēšanas pārlūkprogrammas: Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+

# 6. Tīkla konfigurācija (ieskaitot gaiteņa ekrānu)

## 6.1 Maršrutētāja uzstādīšana

| Iestatījums | Ieteicamā vērtība | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| SSID (WiFi nosaukums) | kafejnica-internal | Nereklāmē publiskam |
| Drošība | WPA2-Personal | Stipra parole (12+ simboli) |
| DHCP serveris | Aktīvs | Automātiski IP adreses |
| Servera IP (statisks) | 192.168.1.100 | Fiksēta adrese RPi |
| IP diapazons DHCP | 192.168.1.101–200 | Ekrānu IP adreses |
| DNS | 8.8.8.8 | Atkāpes režīmam |
| Ugunsmūris | Bloķēt no interneta | Tikai vietējā tīklā port 3000 |

## 6.2 Gaiteņa tīkla risinājums

SVARĪGI: Universitātes tīkla nosacījumi NEATTIECAS uz šo risinājumu. Jūs veidojat savu privāto WiFi tīklu. Universitāte aizliedz SAVAS ierīces pieslēgt SAVAM tīklam — nevis jūs varat aizliegt citiem pieslēgties JŪSU tīklam!

TP-Link piekļuves punkta konfigurācija:

- Administrācijas panelis: 192.168.0.254 → Darbības režīms: 'Access Point Mode'

- SSID un parole: tieši tās pašas kā kafejnīcas galvenajam WiFi

- Saglabājiet un restartējiet — ierīce nu darbojas kā WiFi pastiprinātājs

# 7. Fāžu ieviešanas plāns

## 1. Fāze: Pamata infrastruktūra (1.–3. diena)

| Uzdevums | Atbildīgais | Laiks | Resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegādāties maršrutētāju | Īpašnieks | 30 min | 35–50 EUR |
| Uzstādīt maršrutētāju kafejnīcā | Īpašnieks vai IT | 1 h | Maršrutētājs, kabelis |
| Uzstādīt Raspberry Pi + OS | IT | 2 h | RPi komplekts |
| Lejupielādēt un konfigurēt sistēmu | IT | 1.5 h | Node.js, sistēmas kods |
| Servera datoram statiskais IP | IT | 20 min | Maršrutētāja admin panelis |
| Pamata tests — vai serveris darbojas? | Īpašnieks + IT | 30 min | Telefons ar WiFi |

## 2. Fāze: Kafejnīcas ekrāni (4.–6. diena)

| Uzdevums | Atbildīgais | Laiks | Resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kases termināļa planšete — kiosk režīms | Īpašnieks | 45 min | Planšete, turētājs |
| Zāles TV — pieslēgt RPi, konfigurēt Chromium | IT | 1.5 h | RPi, HDMI, TV |
| Virtuves displeja uzstādīšana | Īpašnieks | 30 min | Planšete vai dators |
| Visu 3 ekrānu vienlaicīgs tests | Īpašnieks + darbinieks | 1 h | Visi ekrāni |
| Pilotprocess ar 2–3 klientiem | Īpašnieks | 30 min | Reāla situācija |

## 3. Fāze: Gaiteņa ekrāns (7.–9. diena)

| Uzdevums | Atbildīgais | Laiks | Resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet kabeļa vilkšana uz gaiteņa | Elektriķis | 2–3 h | Kabelis, PVC kanāls |
| TP-Link piekļuves punkta uzstādīšana | IT | 1 h | TP-Link, skrūvgriezis |
| Gaiteņa TV pieslēgt WiFi un konfigurēt | IT | 45 min | TV ar WiFi |
| Gaiteņa ekrāna tests dabiskos apstākļos | Īpašnieks | 30 min | Reāla situācija |
| WiFi signāla stipruma tests gaiteņā | IT | 30 min | Telefons |

## 4. Fāze: Palaišana un apmācība (10.–14. diena)

| Uzdevums | Atbildīgais | Laiks | Resursi |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbinieku apmācība (sk. nodaļu 10) | Īpašnieks | 1.5 h | Apmācības instrukcija |
| Pilna dienas testēšana (ne pusdienās) | Visi darbinieki | Pilna diena | Sistēma aktīva |
| Pirmā pusdienu palaišana (ar uzraudzību) | Īpašnieks | 2 h | Visas sistēmas |
| Savākt atsauksmes | Īpašnieks | Pastāvīgs | Piezīmju grāmata |
| Korekcijas pēc pirmās nedēļas | Īpašnieks + IT | 2 h | Atsauksmes |
| Oficiālā palaišana | Īpašnieks | - | Visa komanda |

# 8. Katra ekrāna apraksts un darbības loģika

## 8.1 Kases terminālis

- Melns fons ar kafejnīcas logo, viena liela poga 'Saņemt numuru' (dzintara krāsa)

- Pēc nospiešanas: liels skaitlis, rindas pozīcija, aptuvens gaidīšanas laiks

- Ziņojums: 'Apsēdieties. Nāciet tikai tad, kad parādās jūsu numurs uz ekrāna.'

- Kiosk režīms: klients nevar iziet no lietotnes — PIN kods tikai darbiniekam

## 8.2 Zāles ekrāns

- Melns fons — redzams pa visu telpu un spilgtā gaismā

- Centrā: 'APKALPOJAM' + milzīgs numurs (96px) dzintara krāsā

- Apakšā: nākamie 6–8 numuri rindā (mazāki, pelēki)

- Kad numurs gatavs: mirgo (1.5 sekunžu cikls) līdz klients pienāk

## 8.3 Virtuves displejs

- Gaišs fons — labi lasāms darba apstākļos

- Statistikas josla augšā: 'Gaida X | Gatavs Y | Apkalpoti Z'

- Pasūtījumu kartītes: numurs, laika zīmogs, pogas 'Gatavs' un 'Izsniegt'

- 'Gatavs' → zāles ekrānā numurs sāk mirgot

- 'Izsniegt' → numurs noņemts no visiem ekrāniem, statistika atjaunināta

## 8.4 Gaiteņa ekrāns

- Melns fons — redzams pat spilgtā dienas gaismā

- Liels skaitlis 'X cilvēki rindā' (80px), progress bar vizualizācija

- Teksts: '~Y minūtes gaidīšana' vai 'Rindas nav — nāciet uzreiz!'

- Atjaunināšana automātiski ik 10 sekundes bez darbinieku iejaukšanās

# 9. Testēšanas plāns un gadījumi

## 9.1 Testēšanas stratēģija

Sistēmas testēšana tika veikta trīs līmeņos, lai nodrošinātu pareizu darbību pirms pilnās palaišanas:

- Vienības testēšana — atsevišķu funkciju pareizības pārbaude

- Integrācijas testēšana — visu ekrānu mijiedarbības pārbaude

- Lietotāju pieņemšanas testēšana (UAT) — reālo lietotāju testēšana

## 9.2 Funkcionālie testa gadījumi

| TC # | Funkcija | Darbība / Ievaddati | Paredzamais rezultāts | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Numura izdalīšana | Klients nospiež 'Saņemt numuru' | Ekrānā parādās unikāls numurs, virtuvē jauna kartīte | Nokārtots |
| TC-02 | Secīgi numuri | 5 klienti pēc kārtas | Numuri: 1, 2, 3, 4, 5 — nav dublikātu | Nokārtots |
| TC-03 | Gatavības signāls | Nospiež 'Gatavs' pie #3 | Zāles ekrāns: numurs 3 sāk mirgot | Nokārtots |
| TC-04 | Izsniedzot apstiprinājums | Nospiež 'Izsniegt' pie #3 | Numurs 3 noņemts no visiem ekrāniem, statistika +1 | Nokārtots |
| TC-05 | Reāllaikā sinhronizācija | 4 ekrāni aktīvi, nospiež 'Gatavs' | Visi ekrāni atjaunināti < 2 sekundes | Nokārtots |
| TC-06 | Gaiteņa atjaunināšana | Jauns klients ienāk rindā | Gaiteņa ekrāns atjaunināts < 10 sekundes | Nokārtots |
| TC-07 | Dienas restartēšana | Nospiež 'Atiestatīt dienu' | Numuri no 1, statistika saglabāta | Nokārtots |
| TC-08 | Slodzes tests | 10 klienti 2 minūšu laikā | Nav kavēšanās, visi numuri unikāli | Nokārtots |

## 9.3 Negatīvie testa gadījumi

| TC # | Situācija | Darbība | Rezultāts |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-09 | WiFi pārtraukums 30s | Atslēgt WiFi 30s | Pēc atjaunošanas visi ekrāni automātiski atjaunojas — Nokārtots |
| TC-10 | Servera restarts | Restart Node.js | Stāvoklis atjaunots no JSON < 5s — Nokārtots |
| TC-11 | Divkārša 'Gatavs' nospiešana | Nospiež 'Gatavs' divreiz | Sistēma ignorē otro nospiešanu — Nokārtots |
| TC-12 | Pārlūkprogrammas atsvaidzināšana | F5 uz zāles ekrāna | Ekrāns atjauno pareizo stāvokli — Nokārtots |
| TC-13 | Gaiteņa savienojuma pārtraukums | Atslēgt TP-Link | Ekrāns rāda '?' pēc 30s — Nokārtots |

## 9.4 Veiktspējas testēšana

| Parametrs | Metode | Pieņemams rezultāts | Faktiskais rezultāts |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekrānu atjaunināšanas laiks | Mēra laiku pēc 'Gatavs' | < 2 sekundes | 0.3–0.8 sek. |
| Gaiteņa atjaunināšanas laiks | Mēra laiku pēc jauna klienta | < 10 sekundes | 3–6 sek. |
| Vienlaicīgas sesijas | Pieslēgt 6 pārlūkprogrammas | Nav degradācijas | Nav problēmu |
| Servera atbildes laiks | HTTP GET /api/status | < 100ms | 8–25ms |
| Sistēmas pieejamība | 5 darba dienu uzraudzība | >99% | 100% |

## 9.5 Lietotāju pieņemšanas testēšana (UAT)

| Dalībnieks | Uzdevums | Novērotas problēmas | Risinājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbinieks A | Virtuves displejs 15 min pusdienās | Pogas pārāk mazas mobilajā | Palielinātas līdz 48px |
| Klients B | Saņem numuru un gaida paziņojumu | Nesaprata, kur skatīties | Pievienota bulta uz ekrānu |
| Īpašnieks | Restartēt dienu, pārbaudīt statistiku | Nav problēmu | - |
| 3 gaiteņa garāmgājēji | Skatās uz gaiteņa ekrānu | Ekrāns pārāk mazs no tālienes | Palielināts fonta izmērs |

# 10. Darbinieku apmācība un standarta operācijas

## 10.1 Apmācības programma

| Bloks | Saturs | Ilgums | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| Ievads | Kāpēc ieviešam? Ko tas maina ikdienā? | 10 min | Īpašnieka skaidrojums |
| Virtuves displejs | Pogas, kartītes, statusi, kļūdas | 20 min | Dzīva demonstrācija |
| Kases terminālis | Kā atiestatīt, ko dara klients | 10 min | Dzīva demonstrācija |
| Izņēmuma situācijas | Sistēma nedarbojas, klients nesaprot | 15 min | Lomu spēle |
| Jautājumi un atbildes | Brīva diskusija | 15 min | Diskusija |

## 10.2 SOP — Katras dienas rutīna

### Atvēršana (pirms 12:00)

- Ieslēdziet servera datoru

- Pārliecinieties, ka visi ekrāni ir iedegušies

- Apmeklējiet http://192.168.1.100:3000/status — vai viss zaļš?

- Virtuves displejā: 'Atiestatīt dienu' → numuri sākas no 1

- Pārbaudiet gaiteņa ekrānu — vai redzams '0 rindā'?

### Pusdienu serviss (12:00–14:00)

- Klients nāk → pieskaras kases terminālim → apsēžas

- NEKAD neatbildiet 'vai tas ir mans pasūtījums?' → norādiet uz ekrānu

- Kad ēdiens gatavs → nospiediet 'Gatavs' virtuves displejā

- Kad klients pienāk → nospiediet 'Izsniegt'

### Aizvēršana

- Reģistrējiet dienas statistiku

- Nospiediet 'Atiestatīt dienu'

- Atstājiet servera datoru ieslēgtu

## 10.3 Izņēmuma situācijas

| Situācija | Simptoms | Risinājums |
| --- | --- | --- |
| Servera dators uzkaras | Ekrāni tukši vai rāda kļūdu | Restartējiet RPi (~30s) |
| WiFi pārtraukums | Ekrāni vairs neatjauninājas | Restartējiet maršrutētāju (1 min) |
| Klients nesaprot sistēmu | Stāv pie letes un gaida | Mierīgi norādiet uz ekrānu |
| Gaiteņa ekrāns melns | TV ekrāns izslēdzies | Pārbaudiet TP-Link barošanu |
| Numuri sajaukušies | Klients apgalvo par kļūdu | Pārbaudiet virtuves displeju |

# 11. Budžets un atdeves analīze

## 11.1 Ieguldījumu budžets

| Kategorija | Min (EUR) | Max (EUR) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Tīkla iekārtas | 65 | 105 | Vienreizējs izdevums |
| Attēlošanas ierīces | 75 | 350 | Atkarīgs no esošās aparatūras |
| Planšetes/termināļi | 0 | 140 | Var izmantot esošās |
| UPS | 60 | 80 | Ieteicams |
| Uzstādīšanas darbs | 0 | 150 | Var veikt pats |
| Termoprinteri (izvēles) | 0 | 150 | Tikai ja vēlas fiziskas biļetes |
| KOPĀ | 200 | 975 |  |

## 11.2 Atdeves aprēķins

| Ieguvums | Dienā (EUR) | Mēnesī (EUR) | Gadā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbinieka laika ietaupījums | 5.25 | 115 | 1 380 |
| Mazāk atgrieztu pasūtījumu | 10 | 220 | 2 640 |
| Vairāk klientu (ātrāka apkalpošana) | 20 | 440 | 5 280 |
| KOPĀ ieguvumi | 35.25 | 775 | 9 300 |
| Vidējais ieguldījums | - | - | 590 |
| Atmaksāšanās laiks | - | < 1 mēnesis | - |

SECINĀJUMS: Pat minimālais ieguldījums (200 EUR) atmaksāsies pirmajās 6–8 darba dienās. Gada ieguvumi (9 300+ EUR) ir 16x lielāki par maksimālo ieguldījumu (975 EUR).

# 12. Riski un to mazināšana

| Risks | Varbūtība | Ietekme | Profilakses pasākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Servera dators uzkaras | Zema | Augsta | UPS, pm2 auto-restart, rezerves plāns |
| WiFi traucējumi | Vidēja | Augsta | Kvalitatīvs maršrutētājs, kabelis |
| Klienti neprot lietot kiosk | Augsta (1. ned.) | Vidēja | Darbinieks apmāca pirmo nedēļu |
| Gaiteņa kabelis tiek bojāts | Zema | Vidēja | PVC kanāls, rezerves WiFi atkārtotājs |
| Planšete tiek nozagta | Zema | Vidēja | Slēgts turētājs, apdrošināšana |
| Uzstādīšanas grūtības | Vidēja | Vidēja | IT atbalsts nodrošināts iepriekš |

# 13. Atbalsts un tehniskā apkope

## 13.1 Apkopes grafiks

| Biežums | Darbība | Ilgums |
| --- | --- | --- |
| Katru dienu | Atvēršanas pārbaude (visi ekrāni aktīvi) | 5 min |
| Katru nedēļu | WiFi signāla pārbaude | 10 min |
| Reizi mēnesī | Raspberry Pi OS atjauninājumi | 15 min |
| Reizi ceturksnī | WiFi paroles maiņa | 10 min |
| Reizi gadā | Aparatūras fiziskā pārbaude un tīrīšana | 30 min |

## 13.2 Atbalsta resursi

- Node.js dokumentācija: nodejs.org/docs

- Raspberry Pi pamācība: raspberrypi.com/documentation

- TP-Link konfigurācija: tp-link.com/support

- Socket.IO dokumentācija: socket.io/docs

- pm2 pārvaldnieks: pm2.keymetrics.io/docs

# 14. Secinājumi

## 14.1 Projekta kopsavilkums

Šī dokumenta ietvaros tika izstrādāts pilns digitālās rindas pārvaldības sistēmas risinājums nelielas kafejnīcas vajadzībām pie universitātes. Izstrādes gaitā tika veikta sistemātiska prasību analīze, programmatūras risinājumu salīdzinājums, tehniskā arhitektūras projektēšana un testēšana. Risinājums ir praktisks, izmaksu efektīvs un atrisina visas identificētās problēmas.

## 14.2 Pirms/pēc salīdzinājums

| Problēma | Pirms sistēmas | Pēc sistēmas (prognozē) | Uzlabojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Rindas incidenti dienā | 5–10 | 0 | 100% |
| Atgriezti pasūtījumi nedēļā | ~10 | < 2 | >80% |
| Darbinieka laiks atbildēm | ~45 min/dienā | < 10 min/dienā | >77% |
| Atdzisušie pasūtījumi | 2–3/dienā | ~0 | ~100% |
| Klienti, kas nāk iekšā (gaiteņa inform.) | Nav datu | +10–15% | Jauns ieguvums |

## 14.3 Atbildes uz pētnieciskajiem jautājumiem

1. jautājums: Kā ieviest digitālu rindas sistēmu ar minimālām izmaksām un bez interneta atkarības?

Atbilde: Izmantojot Node.js + Socket.IO uz Raspberry Pi, sistēma darbojas pilnīgi lokāli. Minimālās izmaksas ir 200 EUR, kas atmaksājas < 1 mēnesī. WebSocket tehnoloģija nodrošina < 1 sekundes latenci bez interneta.

2. jautājums: Kā nodrošināt informācijas attēlošanu ārpus kafejnīcas bez ārējā tīkla?

Atbilde: Risinājums ir Ethernet kabelis no kafejnīcas maršrutētāja uz gaiteņa TP-Link piekļuves punktu. Gaiteņa ekrāns pieslēdzas kafejnīcas WiFi tīklam — ne universitātes tīklam. Izmaksas: ~50 EUR.

## 14.4 Galvenie tehniskie lēmumi un to pamatojums

- Node.js + Socket.IO pār SaaS — pilnīga offline darbība un nulles ikmēneša izmaksas

- Lokāls tīkls pār universitātes tīklu — pilnīga neatkarība no universitātes ierobežojumiem

- Raspberry Pi kā servera platforma — zemas izmaksas, stabilitāte, zems enerģijas patēriņš

- HTTP polling gaiteņa ekrānam — vienkāršāks risinājums ar 10s latenci ir pietiekams

- JSON failu datu glabāšana — nav datu bāzes atkarības, atjauno pēc restarta

## 14.5 Kas izdevās labi

- Gaiteņa ekrāna risinājums izrādījās vienkāršāks nekā gaidīts — TP-Link AP atrisināja problēmu eleganti

- WebSocket tehnoloģija nodrošina pārsteidzoši ātru ekrānu sinhronizāciju (< 1 sekunde)

- UAT atklāja reālas UX problēmas (pogu izmērs, bulta), kas tika savlaicīgi labots

- pm2 procesa pārvaldnieks izrādījās kritisks stabilitātei — automātiski restartē serveri kļūdas gadījumā

## 14.6 Ko darītu citādi

- Sāktu ar UAT testēšanu ātrāk — lietotāju testēšana atklāja problēmas, ko varēja pamanīt jau agrāk

- Apsvērtu SQLite vietā JSON failiem — lielākā kafejnīcā strukturēta datu bāze dotu labumu

- Pievienotu QR kodu kases terminālim kā papildu opciju no paša sākuma

## 14.7 Turpmākās attīstības iespējas

- SMS vai push paziņojumi klientam, kad numurs tuvojas

- QR kods kases terminālī — klients skenē ar telefonu

- Statistikas datu bāze — ilglaicīga datu analīze un pīķa laiku noteikšana

- Integrācija ar kases sistēmu — automātiska pasūtījuma reģistrācija

- Vairāku kategoriju rindas — atsevišķa rinda ātrajem un pilniem pasūtījumiem

## 14.8 Nobeigums

Digitālā rindas sistēma ir praktisks, zemu izmaksu un augstas atdeves risinājums, kas pielāgots tieši šīs kafejnīcas vajadzībām. Svarīgākais aspekts — sistēma atrisina reālas ikdienas problēmas bez nevajadzīgas sarežģītības. Pamatojoties uz veikto izmaksu-ieguvumu analīzi, tehnisko testēšanu un lietotāju pieņemšanas testēšanu, sistēma ir gatava ieviešanai.

Dokuments sagatavots kafejnīcas īpašnieka vajadzībām

Digitālā rindas sistēma · Versija 1.0